Copy 2 file vao

C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY

C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Data\LIBRARY

C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional \LIBRARY

ArduinoTEP.LIB

74AS

Sua duoi “.L” thanh “.LIB”

B1 5t

VD1: (“1_outputONOFF”) Điều khiển 1 LED chớp tắt

- Vẽ mạch proteus: arduino NANO, LED-, RES

- Lập trình:

* Khai báo PORT là chân output.

* Điều khiển chân port mức cao/thấp.

* Delay_ms()

B1 3t

VD2: (“2_outputLED7”) Viết chương trình điều khiển LED7 đoạn sáng số 0-9

- Vẽ mạch proteus: RES, 7SEG-COM-CAT

- Lập trình:

* Khai báo PORT là chân output.

* Define

* Tạo mã -> test

* Viết hàm hiển thị LED tương ứng tham số truyền vào 
0-9 -> test

B1 2t

VD3a: (“3_inputONOFF”) Lập trình nhận nút nhấn SW1, SW3. Nếu nhấn nút SW1 thì LED7 sáng số 1, nhấn SW3 thì LED7 sáng số 3. (lưu biến nhớ nút)

- Vẽ mạch proteus: BUTTON

- Lập trình:

* Khai báo PORT là chân input_pullup.

DDRD.4 = 0; PORTD.4 = 1;

* Nhận (PIND.4) -> lưu vào biến test

* Nhấn sáng, nhả nút thì tắt.

B2 1t

VD3b: (“3b_nutnhan”) Tăng biến demNut1 sau mỗi lần nhấn SW2

B2 15phut+30

BT3c: (“3c_nutnhan”)

* Tăng biến demNut1 sau mỗi lần nhấn SW2 (0-9)

* Giam biến demNut1 sau mỗi lần nhấn SW1 (9-0)

B2 20

BT3d: “3d_nutnhan”

SW3:  ON/OFF (PC.0) (A0)

SW2: tang (PD.4)

SW1: giam (PD.7)

LED7 đoạn:

- OFF: LED tắt, và không thể điều khiển SW1, SW2

- ON: LED sáng, demNut1 lên 1 khi nhấn SW2, demNut1 giảm 1 khi nhấn SW1

VD4: “4_UART”

BT4b: “4b_UARTnut”

SW3: (UART) ON/OFF. Gửi “ON” hoặc “OFF”

SW2: (UART) (số đếm: 20 -> 30). <Mỗi lần nhấn tăng và gửi>

SW1: (UART) (số đếm: 30 -> 20). <Mỗi lần nhấn giảm và gửi>

LED7 đoạn:

- OFF: LED tắt

- ON: Sáng số hàng đơn vị số đếm

VD5: (“5_inputANALOG”)

Đọc ADC6, ADC7 gửi UART;

- Vẽ mạch proteus: vẽ 2 biến trở POT-HG;

- Lập trình:

* Hàm ADC

* Khởi tạo ADC.

* gửi UART: gui_unint();

VD6: Đo tín hiệu dạng xung. (“6_inputXUNG”)

- Vẽ mạch proteus: thêm máy phát xung

- Lập trình: (hien thi so chuc demXung)

*Địa chỉ ngắt: viết lệnh thực thi ngắt.

* Khởi tạo ngắt (set ngắt toàn cục).

* Thiết lập PORT

Hiển thị số hàng đơn vị biến demXung lên LED7, tăng tốc độ hiển thị delay 50ms

VD14: (“14_tonghop”)  Điều khiển hệ thống lạnh.

Nút chỉnh nhiệt độ: tS= 15*C – 30*C

Cảm biến nhiệt độ phòng 0-5V: tR= 0.0*C – 30.0*C.

Điều khiển ly hợp lạnh sao cho nhiệt độ phòng tR đạt được nhiệt độ cài đặt tS ±0.9*C.

Ly hợp bật UART hiện L_ON và LED7 sáng số 1

Ly hợp tắt UART hiện L_OFF và LED7 tắt

(nut 10ms, hiển thị 200ms)

- Vẽ mạch proteus:

- Lập trình: